T/CVA

ICS 65.020.20

CCS B 13

中 国 蔬 菜 协 会 团 体 标 准

T/ CVA  **-2023

高原山区萝卜机械直播技术规程

Technical Specification for Mechanical Seeding of Radish

in Yunnan Plateau Mountain

（征求意见稿）

2023-XX-XX发布

2023-XX-XX实施

| 中国蔬菜协会 发布 |  |
| --- | --- |

目    次

前言	I

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 作业条件	1

5 作业前准备	2

6 直播作业	3

7 安全操作	3

8 维护保养	3

# 前 言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草编写。

本文件由云南省农业科学院园艺作物研究所提出。

本文件由中国蔬菜协会团体标准委员会归口。

本文件起草单位：云南省农业科学院园艺作物研究所、昆明理工大学、云南农业大学、玉溪新天力农业装备制造有限公司、云南省农业机械研究所、云南省农业机械鉴定站、云南省农业技术推广站、曲靖市经济作物技术推广站、曲靖市陆良县经济作物推广中心、曲靖市陆良县农业机械技术试验推广站。

本文件主要起草人：汪骞、陆琳、李石开、陶婧、龙荣华、赖庆辉、沙毓沧、袁艺、张兆国、杨文彩、梁业旺、钟韬、张虹、杨俊敏、李劲、何湘、蔡仲明、牛玉梅、李晓凌、刘跃明、高婷、耿其勇、章凤、唐梅、朱建良、张振林、念红艳、高松林、戴冲云、王占洪。

# 1 范围

本文件规定了作业条件、作业前准备、直播作业、安全操作、维护保养等操作规程。

本文件适用于高海拔、坡度大的山区半山区萝卜机械直播操作，其他类似区域可参考应用。

# 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成为本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5667 农业机械 生产试验方法

GB 15618  土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）

GB 16151.1 农业机械运行安全技术条件 第1部分：拖拉机

NY/T 503单粒（精密）播种机 作业质量

NY 525 有机肥料

NY 2620 瓜菜作物种子 萝卜和胡萝卜

- 3 术语和定义

NY/T 503和NY 2620中确定的术语和定义适用于本文件。

- 4 作业条件

4.1 地块要求

土壤质地应为疏松砂壤土或壤土，较为肥沃，耕作层不小于30cm，土壤环境质量应符合GB 15618；地块坡度应不大于15°，手扶式播种机操作地块宽度不小于2m，悬挂式播种机操作地块宽度不小于5m。

4.2 耕整地要求

应采用旋耕作业，深度20cm～25cm，耕深合格率不小于90%；播种前应根据地形及栽培模式整理墒面，适时起垄。单行播种，垄高20cm～25cm，垄面宽20cm，垄沟宽20cm～30cm；双行播种，垄高20cm～25cm，垄面宽40cm～50cm，垄沟宽20cm～30cm。

4.3 底肥

底肥施入符合NY 525要求的商品有机肥料1000～1500kg/667m2或发酵好的畜禽粪肥2000～3000/667m2，同时施入微生物菌剂5kg/667m2或微生物菌肥500kg/667m2。

4.4 株行距要求

大个型品种行株距30cm×30cm，中个型品种行株距25cm×25cm，小个型品种可保持15cm×15cm，行距、株距合格率应符合NY/T 503。

4.5种子

种子质量应符合NY 2620，宜采用包衣处理。

4.6 机具

播种机应能调节行距、株距和开沟深度，直播深度0.5cm～1cm，直播株行距15cm～30cm。机具各项安全性能指标符合GB 16151.1的规定。

4.7 机具性能测试

播种机性能测试按GB/T 5667的执行。

4.8 操作人员

4.8.1 应经过专业技术培训，熟悉所操作机型的结构、特点、使用、维护保养等。

4.8.2 应仔细阅读播种机操作使用说明书。

4.8.3 禁止在饮酒、服用安定类药物、疲劳等状态下作业。

4.8.4 作业时应穿戴适合的服装，以免引起伤害。

# 5 作业前准备

5.1 作业前检查

5.1.1 检查发动机燃油量和机油量。

5.1.2 检查变速箱机油，检查和调整各传动件。

5.1.3 检查其他注油处润滑情况。

5.1.4 检查开沟器、排种器、清种毛刷、镇压轮工作状态。

5.1.5 按播种机使用说明书依次检查各紧固件的紧固状态。

5.2 空车试运转

5.2.1 在机具检查合格后，启动发动机，进行空车运转。

5.2.2 检查和调整转向离合器和播种离合器。

5.3.3 应开展实地试播作业，正常作业50 m以上，根据实际作业情况进行修正。作业条件变化时应监控株行距，适时微调。

# 6 直播作业

6.1 按地块大小和形状设计好作业路线。

6.2 将种子放入种箱，确保播种过程中有足够的种子数量以免漏播。

6.3保持作业路线直线性与垄面直线性一致，确保播种行距、株距和深度符合农艺要求。

6.4 地头转弯或倒车时，排种器应停止工作。

6.5 操作人员应适时检查种子，防止漏播，作业质量符合NY/T 503规定。

6.6 质量要求符合NY/T 503的要求。

# 7 安全操作

7.1 安全操作要求按GB 16151.1和NY/T 503的规定执行。

7.2 作业时禁止无关人员靠近机器。

7.3 发动机启动后随时注意周边情况，确保安全。

7.4 检查、调整播种机时应关停发动机。

7.5 禁止夜间作业。

7.6 其他安全注意事项遵循使用说明书。

# 8 维护保养

8.1 日常保养

8.1.1 作业结束后，应及时清除附着在机具上的泥土及其他杂物。

8.1.2 检查机器各部件及其他紧固情况。

8.2 入库保养

8.2.1 清洗机体，避免水进入传动部件。

8.2.2 各润滑部位补充润滑剂。

8.2.3 存放于灰尘少，干燥，避光，无腐蚀性物质的场所。

8.2.4 清点随机工具和相关零配件，并与播种机一同入库。